DeviceNet PIT Time 계산기 사용 설명서 Hilscher CIF50-DNM ¦ Explicit Message 안정화를 위한 PIT 산출 도구 S/W1 Team ¦ TES CO., LTD.

1. 도구 개요

DeviceNet PIT Time 계산기는 Hilscher CIF50-DNM 카드를 사용하는 환경에서 Explicit Message 통신 실패를 예방하기 위해 최적의 PIT(Poll Interval Time) 설정값을 자동 계산해 주는 HTML 기반 도구입니다.

■ 도구 특징

• 별도 설치 불필요 — .html 파일을 브라우저에서 열어 즉시 사용

• CAN 프레임 전송시간 이론 계산식 기반 (프래그멘테이션 자동 반영)

• MFC / EPC 프리셋 버튼으로 신속한 노드 입력

• 안전/주의/경고 3단계 판정 및 버스 점유율 시각화

• 노드별 전송시간 상세 표 및 Explicit 가용 시간 자동 산출

2. 실행 방법

- 이메일로 수신한 'DeviceNet_PIT_Calculator.html' 파일을 저장합니다.

- 파일을 더블클릭하거나, Chrome / Edge 브라우저에서 직접 열기합니다.

- 별도 설치나 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.

■ 권장 브라우저

• Google Chrome (권장)

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer는 지원하지 않습니다.

3. 화면 구성

| 영역 | 설명 |
| --- | --- |
| ① 네트워크 기본 설정 | 통신 속도(Baud Rate), EPR 값, 안전 여유율 입력 |
| ② 노드 정보 입력 | 각 MFC/EPC 노드의 이름, MAC ID, I/O 크기 입력 |
| ③ 계산 결과 | 권장 PIT 값, 버스 점유율, 노드별 상세, Explicit 가용 시간 자동 표시 |
| 사용 방법 요약 | SyConDN 확인 위치 및 판정 기준 안내 |

4. 입력 항목 설명

4-1. 네트워크 기본 설정

| 항목 | 설명 | 기본값 | SyConDN 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통신 속도 (Baud Rate) | CAN 버스 통신 속도. MFC가 많을수록 500 kbps 권장 | 500 kbps | Master → Bus Parameters → Baud Rate |
| EPR 값 | Expected Packet Rate. 디바이스가 응답 없어도 허용하는 기준값. EPR × 4 ms = 타임아웃 | 75 | Slave → Connection → EPR (기본값 75) |
| 안전 여유율 | 권장 PIT = Poll 점유시간 × 여유율. 여유율이 클수록 안전하지만 EPR 한계 주의 | 250% | — (계산기 내부 설정) |

4-2. 노드 정보 입력

| 항목 | 설명 | 확인 위치 |
| --- | --- | --- |
| 노드 이름 | 식별용 이름 (예: MFC-01, EPC-02). 자유롭게 입력 | 자유 입력 |
| 유형 | MFC / EPC / I/O 모듈 / 기타 선택 | 장비 사양 확인 |
| MAC ID | DeviceNet 네트워크 상 노드 주소 (1~63) | SyConDN → Slave → Device Configuration |
| Input (bytes) | 슬레이브 → 마스터 방향 데이터 크기 (센서값, 상태 등) | SyConDN → Slave → I/O → Input Size |
| Output (bytes) | 마스터 → 슬레이브 방향 데이터 크기 (설정값, 명령 등) | SyConDN → Slave → I/O → Output Size |

■ 프리셋 버튼 기본값

MFC 프리셋: Input 6 bytes / Output 6 bytes

EPC 프리셋: Input 8 bytes / Output 8 bytes

I/O 모듈 프리셋: Input 4 bytes / Output 4 bytes

실제 값과 다를 수 있으므로 SyConDN에서 확인 후 반드시 수정하십시오.

5. 단계별 사용 방법

STEP 1 브라우저에서 HTML 파일 열기

• Chrome 또는 Edge에서 파일을 드래그하거나 [파일 열기]로 실행합니다.

• 초기 화면에는 MFC 2개, EPC 1개의 예시 데이터가 기본으로 표시됩니다.

STEP 2 네트워크 기본 설정 입력

• 통신 속도: 현재 SyConDN Bus Parameters의 Baud Rate와 동일하게 선택합니다.

• EPR 값: SyConDN의 EPR 설정값을 입력합니다. 기본값 75를 변경하지 않았다면 그대로 사용합니다.

• 안전 여유율: 특별한 이유가 없으면 250%(권장)을 유지합니다.

STEP 3 노드 정보 입력

• [+ MFC 프리셋] / [+ EPC 프리셋] 버튼으로 노드를 추가합니다.

• 노드 이름, MAC ID를 실제 장비와 동일하게 수정합니다.

• Input / Output bytes 값을 SyConDN에서 확인한 실제 값으로 변경합니다.

• 모든 Polling I/O 노드를 빠짐없이 입력해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

STEP 4 결과 확인 및 PIT 값 적용

• 결과 영역의 '권장 PIT 설정값'을 확인합니다.

• 판정이 녹색(안전)이면 해당 값을 SyConDN에 적용합니다.

• 판정이 노란색/빨간색이면 아래 6절의 대응 방법을 참고합니다.

• SyConDN 적용 경로: Master → Bus Parameters → Poll Interval Time

6. 결과 해석 방법

6-1. 3단계 판정 기준

| 판정 | 조건 | 의미 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안전 (녹색) | 권장 PIT < EPR 타임아웃 × 70% | Explicit Message 가용 시간 충분 | 권장 PIT 값을 SyConDN에 적용 |
| 주의 (노란색) | EPR 타임아웃 70% ~ 100% | EPR 한계에 근접. 여유 부족 | EPR 상향 또는 I/O 크기 축소 |
| 경고 (빨간색) | 권장 PIT > EPR 타임아웃 | 현재 구성으로 안정 통신 불가 | 통신속도 500 kbps 업그레이드 필수 |

6-2. 노드별 상세 표 (노란색 행)

I/O 크기가 8 bytes를 초과하는 노드는 CAN 프래그멘테이션이 발생하여 버스 부하가 급증합니다. 노란색으로 표시된 노드를 우선적으로 최적화하십시오.

| 프래그멘테이션 여부 | 전송 프레임 수 | 버스 부하 영향 |
| --- | --- | --- |
| 단일 프레임 (8 bytes 이하) | 요청 1 + 응답 1 = 2프레임 | 정상 — 최적 |
| 프래그멘트 발생 (16 bytes) | 요청 1 + 응답 2 = 3프레임 | 약 1.5배 증가 |
| 프래그멘트 발생 (20 bytes) | 요청 1 + 응답 3 = 4프레임 | 약 2배 증가 |

6-3. Explicit Message 가용 시간

가용 시간 = 권장 PIT − 전체 Poll 점유시간

Explicit Message 1회 왕복에 약 1~3 ms가 소요됩니다. 가용 시간이 클수록 Explicit 통신이 안정적입니다.

7. 주의사항 및 제한사항

■ 반드시 확인하십시오

1. 본 도구의 계산값은 이론 기반 추정치입니다.

실제 환경에서는 케이블 품질, 노이즈, PC 처리 지연 등에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.

2. PIT 설정 변경 후 반드시 최소 24시간 이상 모니터링하십시오.

Explicit Message 에러가 재발하지 않는지 확인한 후 정식 적용하십시오.

3. 모든 Polling I/O 노드를 빠짐없이 입력해야 합니다.

누락된 노드가 있으면 계산값이 실제보다 낮게 산출됩니다.

4. EPR 값은 각 디바이스(MFC/EPC)의 실제 설정값을 사용하십시오.

EPR 기본값이 75가 아닌 디바이스는 별도 확인이 필요합니다.

8. 계산 공식 참고

| 수식 | 내용 |
| --- | --- |
| CAN 프레임 전송시간 | ( 47 + bytes × 8 ) × 1.2 ÷ Baud Rate (ms) |
| 노드 1개 폴링 시간 | 요청 프레임 합산 + 응답 프레임 합산 (프래그멘테이션 포함) |
| 전체 Poll 점유시간 | Σ ( 각 노드 폴링 시간 ) |
| 권장 PIT | 전체 Poll 점유시간 × 안전 여유율 (천장값) |
| EPR 타임아웃 | EPR 값 × 4 ms (PIT 상한선) |
| Explicit 가용 시간 | 권장 PIT − 전체 Poll 점유시간 |

■ 비트 스터핑 보정

CAN 프로토콜은 동일 비트가 5개 연속되면 반대 비트를 삽입(비트 스터핑)합니다.

이로 인해 실제 전송 비트 수가 이론값보다 약 20% 증가합니다.

본 계산기는 이 보정(× 1.2)을 자동으로 반영합니다.

참고 자료

- ODVA DeviceNet Technical Series (PUB00026R5)

- Hilscher Protocol API: DeviceNet Master V2.4.0 (DOC080301API11EN)

- Hilscher SyConDN System Configurator Operating Manual

- CAN 버스 프로토콜 사양 (ISO 11898-1)